# Entropiefunktion

| ## Axiome | (A1) (A2) (A3) | H stetig H (1/n, ..., 1/n) H (1/n+1, ..., 1/n+1) (je n- bzw. (n+1)-mal) H (1/n, ..., 1/n) = H (b1/n, ..., bk/n) + i=1,...,k bi/n H (1/bi, ..., 1/bi) (bi-mal) für bi N, i=1,...,k bi = n und für S = i=1,...,k Bi mit ¦Bi¦ = bi. |
| --- | --- | --- |

## Eigenschaften

| (1) | System von Funktionen auf n–1R+, also H: n–1R+ mit n–1 = { {p1, ..., pn} ¦ 0 pi 1 und i=1,...,n pi = 1} |  |
| --- | --- | --- |
| (2) | 0 H (p1, ..., pn) log n |  |
| (3) | P = {p1, ..., pn}, Q = {q1, ..., qn} mit pi = 1 und qi 1. Dann gilt: H (p1,...,pn) H (q1,...,qn) (Gleichheit gilt, falls pi = qi für alle i) |  |
| (4) | P = {p1, ..., pn, q1, ..., qm} mit pi = a und qi = 1 – a. Dann gilt: H (P) = H (a, 1–a) + a H (p1/a,...,pn/a) + (1–a) H (q1/1–a,...,qm/1–a) |  |
| (5) | H konkav: Für P = {p1, ..., pn}, Q = {q1, ..., qm} mit pi = 1 = qj ist H ( (p1,...,pn) + (1 – ) (q1,...,qm )) H (p1,...,pn) + (1 – ) H (q1,...,qm) |  |

## r-näre Entropie

Hr (p1, ..., pn)	= –  i=1,...,n pi log r pi      mit Basis   r > 1  und   p log p = 0   für   p = 0.

= +  i=1,...,n pi log r 1/pi

## ideale Entropie

Falls eine Quelle (S, P) zu einer r-nären Entropie existiert.

________________________________________________________________________________

## Eingangsverteilung / Eingabewahrscheinlichkeiten

P = {p1, ..., ps}   mit   i=1,...,n pi = p (xi)

p (xi) ist die Wahrscheinlichkeit, dass xi gesendet wird

## Sendeentropie

H (X) =  i=1,..,s p (xi) log 1/p(xi)   für Zufallsvariable X auf {x1, ..., xs}

## Kanalübergangswahrscheinlichkeiten
Empfangswahrscheinlichkeiten

p (yj | xi)

Wahrscheinlichkeit, dass yj empfangen wird, wenn xi gesendet wurde

## Bedingte Entropie

Für zeilensymmetrischen Kanal:

H (Y | X) =  j=1,...,t p (yj | xi)  p (yj)      unabhängig von der Eingangsverteilung

## Ausgabewahrscheinlichkeit

qj = p (yj) =  i=1,...,s pi  p (yj | xi)

Wahrscheinlichkeit, dass yj empfangen wird

## Empfangsentropie

H (Y) =  j=1,..,t p (yj) log 1/p(yj)   für Zufallsvariable Y

## Verbundwahrscheinlichkeit

p (xi, yj) = pi  p (yj | xi)

Wahrscheinlichkeit, dass xi gesendet UND yj empfangen wird

## Verbundentropie

H (X, Y) =  i=1,...,s  j=1,...,t p (xi, yj) log 1/p(xi,yj)

für Zufallsvariable X auf {x1,...,xs} und Y auf {y1,...,yt}

## Rückwärts bedingte Wahrscheinlichkeit / Sendewahrscheinlichkeit

|  | p (xi ¦ yj) = |  | p (xi, yj) | für p (yj) > 0 ; | p (xi ¦ yj) = p (xi) | sonst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p (yj) |  |  |  |

Wahrscheinlichkeit, dass xi gesendet wurde, wenn yj empfangen wird

## bedingte Entropie

H (X | Y = yj) =  i=1,...,s p (xi | yj)  log 1/p(xi | yj)

## Rückschlussentropie

H (X | Y) =  j=1,...,t H (X | Y = yj)  p (yj)

## Transinformation

wechselseitige Information ist   I (X, Y) = H (X) – H (X | Y)

## Zusammenhänge

I (X, Y) = I (Y, X)  0

I (X, Y) = H (X) + H (Y) – H (X, Y)

H (X, Y)  H (X) + H (Y)      (gleich für unabhängige Zufallsvariable X und Y. Auch für X1, ..., Xk)

H (X, Y) = H (X | Y) + H (Y)

## Skizze

mit einzelnen Komponenten

________________________________________________________________________________

# Fehlerwahrscheinlichkeiten

## Irrtumswahrscheinlichkeit

p (Fehler | c) =  dBc p (d | c)

## maximale Fehlerwahrscheinlichkeit

pemax = Maxc p (Fehler | c)

## mittlere Fehlerwahrscheinlichkeit

peav = 1/m   j=1,...,m p (Fehler | cj)         für m gesendete Codestrings cj

## Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit

pe =  j=1,...,m p (cj)  p (Fehler | cj) = 1 –  dBc p (f (d) | d)  p (d)

## Wahrscheinlichkeit des unerkannten Fehlers

punerkannt =  j=1,...,m p (cj)   dBc, dcj p (d | cj)

## Wahrscheinlichkeit für Strings / für n-Erweiterungen

p (d | c) =  i=1,...,n p (di | ci)