## 6.2 Vergrößern und Verkleinern

Vergrößern	augmenting

Möglich, dass bei erhöhter Informationsrate (d.h. geschickte Hinzunahme weiterer

Wörter zum Code) Minimalabstand nicht sinkt.

Beliebt:	Binären [n, k]-Code vergrößern durch Hinzunahme von (1 ... 1) als

neue Zeile für Generatormatrix

(Neuer Code: Alte Codewörter und komplett deren Komplemente)

Bsp	Gegeben sei (7, 3)-Code C mit

|  | G = | (1 0 1 0 1 0 1) (0 1 1 0 0 1 1) (0 0 0 1 1 1 1) | und | H = | (1 1 1 0 0 0 0) (1 0 0 1 1 0 0) (1 0 1 1 0 1 0) (1 1 0 1 0 0 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Neue Zeile mit (1 ... 1):

|  | (1 1 1 1 1 1 1) (1 0 1 0 1 0 1) (0 1 1 0 0 1 1) (0 0 0 1 1 1 1) |  | ergibt HAM (3, 2) Stichwort: 3 dim. Würfel |
| --- | --- | --- | --- |

Verkleinern	expurgating

Möglich, Fehlerkorrektur-Eigenschaften zu verbessern

(durch geschicktes Weglassen von Codewörtern)

ABER: Reduzierte Informationsrate

Beliebt:	Linearer [n, k]-Code über GF (q) verkleinern durch Beschränkung auf

x = x 1 ... x n aus C mit  (x) = –  x i = 0.

Verkleinerung ist dann wieder linear.