# Kapitel 3: Verrauschtes Codieren

## 3.1 Diskreter gedächtnisloser Kanal

P = {p1, ..., pn} sei diskret

Inputalphabet   S = {x1 , ..., xs}   und   Outputalphabet   O = {y1, ..., yt}

DGK	Diskreter gedächtnisloser Kanal

DMC discrete memoryless channel

mit Inputalphabet, Outputalphabet und Menge von Kanalwahrscheinlichkeiten p (yj | xi), wobei  j=1,...,t p (yj | xi) = 1

Kanal(übertragungs)wahrscheinlichkeiten / Empfangswahrscheinlichkeiten sind p (yj | xi):

Die Wahrscheinlichkeit, dass yj empfangen wird beim Senden von xi.

Bsp:	(1)

|  |  | p (1 ¦ 0) = p (0 ¦ 1) = p (Fehler) p (0 ¦ 0) = p (1 ¦ 1) = 1 – p p (x = 0) = p1 = p (x 1) p (x = 1) = p2 = p (x 2) |
| --- | --- | --- |

Gesucht: q1 = p (y1), q2 = p (y2)

(2)

|  |  | Verlustbehafteter Kanal (z.B. Schneckenpost) |
| --- | --- | --- |

Wahrscheinlichkeiten:	Empfangswahrscheinlichkeit:	p (yj | xi) = p (xi, yj) / p (xi)

Sendewahrscheinlichkeit:		Rückwärtswahrscheinlichkeit

p (xi | yj) = p (xi, yj) / p (yj)

oder p (xi | yj) = pi, falls p (yj) = 0

qj = p (yj)

Rückschlussentropie H (X | Y)	Restunsicherheit in X nach Auswerten von Y

=  i=1,..,s H (Y | X = xi)  p (xi)

=  i=1,...,s ( j=1,..,t p (yj | xi) log 1/p (yj | xi))  p (xi)

Empfangswahrscheinlichkeiten p (yj | xi) finden sich in der Kanalmatrix

Verbundentropie H (X, Y)	gemeinsame Unsicherheit

Empfangsentropie H (Y)	Unsicherheit von Y

Bedingte Entropie	H q (X | Y = yj) =  i=1,...,s p (xi | yj)  log q p (xi | yj) –1	und

Rückschlussentropie 	H q (X | Y) =  j=1,...,t H q (X | Y = yj)  p (yj)

Bsp: q = 2 s.u.

|  | p1 = p (x1) = 1/4 p2 = p (x2) = 3/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y |
|  | p (0 ¦ p (sL ¦ p (1 ¦ | 0) = 1/2 0) = 1/2 0) = 0 | p (0 ¦ p (sL ¦ p (1 ¦ | 1) = 0 1) = 1/3 1) = 2/3 |

Berechnung der qj = p (yj), j = 1, 2, 3:

q1 = P (Y = 0) = p (0 | 0)  p1 + p (0 | 1 )  p2 = 1/2  1/4 + 0  3/4 = 1/8

q2 = P (Y = 1) = p (1 | 0)  p1 + p (1 | 1 )  p2 = 0  1/4 + 2/3  3/4 = 1/2 = 4/8

q3 = P (Y = sL) = p (sL | 0)  p1 + p (sL | 1 )  p2 = 1/2  1/4 + 1/3  3/4 = 1/8 + 1/4 = 3/8

Summe: 1/8 + 4/8 + 3/8 = 1   (kommt hin)

Berechnung der p (x i, y j):		Definiert war p (y | x) wie folgt: p (y | x) = p (x, y) / p (x)

p (X = 0, Y = 0) = p (0 | 0)  p1 = 1/2  1/4 = 1/8

p (0, 1) = p (1 | 0)  p2 = 0

p (1, 0) = p (0 | 1)  p1 = 0

p (1, 1) = p (1 | 1)  p2 =1/2

p (0, sL) = p (sL | 0)  p1 = 1/2  1/4 = 1/8

p (1, sL) = p (sL | 1)  p2 = 1/3  3/4 = 1/4

p (sL, 0) p (sL, 1) kommen nicht vor (sL gehört nicht zum Sendealphabet)

Summe: 1/8 + 1/8 + 1/4 + 1/2 = 1

Berechnung der Rückwärtswahrscheinlichkeiten p (xi | yj) = p (xi, yj) / p (yj):

p (X = 0 | Y = 0) = p (0, 0) / q1 = (1/8) / (1/8) = 1

p (X = 0 | Y = 1) = p (0, 1) / q3 = 0 / (1/2) = 0

p (X = 1 | Y = 1) = p (1, 1) / q3 = (1/2) / (1/2) = 1

p (X = 1 | Y = 0) = p (1, 0) / q1 = 0 / (1/8) = 0

p (X = 0 | Y = sL) = p (0, sL) / q2 = (1/8) / (3/8) = 1/3

p (X = 1 | Y = sL) = p (1, sL) / q2 = (1/4) / (3/8) = 2/3

Entropie-Berechnung (r = 2):

(i)	Hq (X)	= p 1 log q 1/p 1 + p 2 log q 1/p 2 = 1/4 log 2 4 + 3/4 log 2 4/3 = 0.811

Hq (Y)	= q1 log q 1/q1 + q2 log q 1/q2 + q3 logq 1/q3 = 1/8  3 + 3/8  (3 – log 2 3) + 1/2  1 = 1.406

(ii)	H2 (X | Y = 0)	= p (X = 0 | Y = 0)log 2 1/p (X = 0 | Y = 0) + p (X = 1 | Y = 0)log 2 1/p (X = 1 | Y = 0)

= p (0 | 0)log 2 1/p (0 | 0) + p (1 | 0)log 2 1/p (1 | 0) = 0 + 0 = 0

(keine Unsicherheit über X, wenn Y = 0 herauskommt)

H 2 (X | Y = 1) = 0   analog

H2 (X | Y = sL) = p (0 | sL) log 2 1/p (0 | sL) + p (1 | sL) log 2 1/p (1 | sL) = 1/3 log 2 3 + 2/3 log 2 3 – 1 = 0.918

(iii)	H2 (X | Y) = H2 (X | Y = 0)q1 + H2 (X | Y = sL)q2 + H2 (X | Y = 1)q3 = 0 + 3/8  0.918 + 0 = 0.344

| Interessant: H (X ¦ Y) H (X) Der mittlere Gewinn nach Auswertung von Y über X kann aus obiger Relation abgelesen werden. Anders ausgedrückt: Information ist übertragen worden! |  |
| --- | --- |

Ausdehnung auf Vektoren:	X1, ..., Xn, Y1, ..., Ym seien Zufallsvektoren.

H (X1, ..., Xn | Y1 = y1, .., Ym = ym)

=  x1, ..., xn p (x1, .., xn | y1, ..., yn) log 1/p (x1, ..., xn | y1, ..., ym)

H (X1, ..., Xn | Y1, ..., Ym)

=  y1, ..., ym H (X1, ..., Xn | Y1 = y1, .., Ym = ym) p (y1, ..., ym)

Kanalmatrix	der Übergangswahrscheinlichkeiten ist die (s, t)-Kanalmatrix

Kanäle:

|  | ###### VL |  | verlustloser Kanal: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. | B1, ..., Bk A (Outputalphabet) mit Bi Bj = und P (y Bi ¦ X = xi) = 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Für alle Eingabeverteilungen p1, ..., ps gilt, wenn yj angenommen wird: Zu jedem yj mit qj 0 ex. ein xi mit p (xi ¦ yj) = 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | H (X ¦ Y) = 0 |  |  |  |  |  |
|  | ###### DT |  | deterministischer Kanal (Umkehrung zu VL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Zu jedem xi ex. ein yj mit p (yj ¦ xi) = 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | H (Y ¦ X) = 0 |  |  |  |  |  |
|  | ###### NL |  | = DT + VL rauschfreier Kanal noiseless channel |  |  | Ex. eine Abb f: SO mit p (f (xi) ¦ X = xi) = 1 |  |  |  |
|  |  |  | x1 ... xs f (x1) ... f (xs) {y1, ..., yt} und p (f (xi) ¦ xi) = 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | nutzloser Kanal identische Zeilen in der Kanalmatrix, gleiche |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spaltenelemente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Alle Spaltenelemente sind gleich. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Alle Zeilen sind gleich. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Ein- und Ausgabe unabhängig von Verteilungen P = {p1, ..., ps} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | H (X ¦ Y) = H (X), d.h. Informationsgehalt in X nach Empfang von Y ist wie vorher Fazit: Es kommt keine Information rüber! |  |  |  |  |  |  |  |

Matrixsymmetrie	Zeilen- und Spaltensymmetrie der Kanalmatrix

Zeilensymmetrie	Alle Zeilen sind Umordnung der 1. Zeile

Für zeilensymmetrischen Kanal gilt:

H (Y | X) =  j=1,...,t p (yj | xi) log 1/p (yj | xi)

Also: Unabhängig von der Eingangsverteilung!	(Bsp s. 3.2)

Eingangsverteilung: P = {p1, ..., ps}

Spaltensymmetrie	analog

Für spaltensymmetrischen Kanal und uniform verteilte Eingabe

pi = 1/s gilt:	Ausgabe wird uniform erzeugt.