## 4. 5 Gewichtsverteilung und Irrtumswahrscheinlichkeit

weight enumerator	Ai = |{c  C | w (c) = i}|

Gewichtsverteilungspolynom		wC (z) =  i=0,...,n Ai zi

Bsp	(7, 4)-Hamming-Code mit

|  | G = |  |
| --- | --- | --- |

Also e = ( 1 1 1 1 1 1 1 ) aus C. Also gilt: Ai = A 7 – i.

Es folgt:	A7 = 1 und A0 = 1,

A6 = A1 = 0,

A5 = A2 = 0	und

A4 = A3 = 7	und damit

wC (z) = 1 + 7 z3 + 7 z4 + z7

MacWilliams-Identität für binäre Codes	w C (z).

Sei C binärer linearer [n, k]-Code mit dualem Code C. Dann ist

w C (z)  =  1/2k  (1 + z)n  wC ((1 – z) / (1 + z))

MacWilliams-Identität für lineare Codes	w C (z)

Sei C [n, k, d; q]-Code mit dualem Code C. Dann ist

w C (z)  =  1/qk  (1 + (q – 1) z)n  wC ((1 – z) / (1 + (q – 1) z))

selbstduales Bsp	C = C = {00, 11} mit wC (z) = w C (z) = 1 + z2

Dann ist

w C (z) = 1/21  (1 + z)2  wC ((1 – z) / (1 + z)) = 1/2  ((1 + z)2 + (1 – z)2) = 1 + z2

Aufwand	Für großes k (und relativ großes n) leitet man die Gewichtsverteilung gemäß

MacWilliams her, da der duale Code nur die Dimension (n – k) hat und dies daher

weniger aufwendig ist.

z.B.	(r, 2)-Hamming-Code mit Dimension (2r – 1 – r),

d.h. (2 hoch (2r – 1 – r)) Codewörter.

Der zugehörige duale Code hat nur 2r Codewörter.

binärer (r, 2)-Hamming-Code C	Jedes Codewort ungleich Null des dualen Codes C hat das

Gewicht 2 r-1.

Das Gewichtsverteilungspolynom vom Code der Länge   n = 2r – 1 ist

1/2r ((1 + z)n + n (1 – z2) (n-1)/2 (1 – z))

p corr	Sei C ein [n, k, d; q]-Code und di die Zahl der coset leaders (Nebenklassenführer) mit

Gewicht i. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein empfangenes Wort als Codewort

(mittels Syndrom) decodiert wird und richtig ist:   p corr (c) =  i=0,...,n [ i p i (1 – p) n-i]

perr	Wahrscheinlichkeit, dass decodiertes Wort falsch ist:

perr (c) = 1 – pcorr (c)

pundetect (c)	Wahrscheinlichkeit, Fehler nicht zu entdecken

(d.h. empfangenes Wort wird falsch decodiert, dies wird aber nicht entdeckt)

pundetect (c) =  i=1,...,n Ai pi (1 – p) n-i

Mit MacWilliams-Identität also:

pundetect (c) = (1 – p)n [wC (p/(1 – p)  -  1]

Denn:

pundetect (c) =  i=1,...,n Ai pi (1 – p) n-i = [ i=1,...,n Ai (p / (1 – p))i] (1 – p)n

und

wC (p / (1 – p)) =  i=0,...,n Ai (p/(1 – p))i

sowie wegen A0 = 1.

error detection		Wahrscheinlichkeit, Fehler zu entdecken