## 6.6 Das direkte Produkt von Codes

direktes Produkt	Kronecker Produkt

C 1  C 2 von systematischen linearen (wesentlich!!) Codes über GF (q):

C 1 ist [n 1, k 1]-Code, C 2 ist [n 2, k 2]-Code.

Es ist C 1  C 2 [n 1 n 2, k 1 k 2]-Code mit Codewörter als (n 2 x n 1)-Matrizen:

mit ri = n i – k i.

Die Zeilen von (A 11, A 12) sind Codewörter aus C 1.

Alle n 1 Spalten sind Codewörter aus C 2.

Methode des Codierers	Aufbau des Codeworts aus C 1  C 2 wie folgt:

(i)	Informationszeichen x 11, ..., x k2 k1 zu Matrix A 11 zusammensetzen

(ii)	Kontrollzeichen y 11, ..., y k2 r1 berechnen (Codierer von C 1)

und anfügen als Matrix A 12

(iii)	Kontrollzeichen z 11, ..., z r2 k1, w 11, ..., w r2 r1 berechnen (Codierer von C 2)

und als A 21 und A 22 anfügen

Es gilt:

w ij aus A 22 kann als

i-tes Kontrollzeichen des C 2-Codeworts			(k 1 + j)-te Spalte

j-tes Kontrollzeichen des C 1-Codeworts			(k 2 + i)-te Zeile

verstanden werden.

Senden zeilenweise

Methode des Decodierers

(i)	Speichern ankommender Zeilen in (n 2 x n 1)-Matrix

(ii)	Zeilenweise decodieren (C 1-Decodierer mittels MLD)

(iii)	Eindeutig decodierte Zeilen durch Codewort ersetzen;

restliche Zeilen nicht ändern

(iv)	Spaltenweise decodieren (C 2-Decodierer)

(v)	Ausgabe von (k 2 x k 1)-Matrix A 11 als wahrscheinliche Nachricht

Informationsrate	R = R 1 R 2 von C 1  C 2, wobei R i = k i / n i

Minimalabstand	d = d 1 d 2 von C 1  C 2

Bsp	C 1 = C 2 = (7, 4)-Hamming-Code HAM (3, 2) mit

(systematische Version)

Minimalabstand: d = 3  3 = 9

Systematischer Codierer codiert Nullwort aus C 1  C 2, d.h. (4 x 4)-Nullmatrix,

zu (7 x 7)-Nullmatrix. Störung liefert:

Decodierung	C 1-Stufe liefert zeilenweise

C 2-Stufe liefert spaltenweise

=>	Schwerer Decodierfehler!

Obwohl C 1  C 2 4-fehlerkorrigierend ist. Es gibt 9 Übertragungsfehler.

FAZIT		Decodierfehler werden nicht nur durch den Code, sondern manchmal durch

Decodieralgorithmus verursacht bzw. verschlimmert.

Bsp	Sei nun Kanalstörung in 9 Bits im Nullwort aufgetreten:

|  |  | C 1 |  | C 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |