## 2.3 Quine und McCluskey

Disjunkive Form	für f: B n -> B,  (n > 6, sonst auch Karnaugh) falls

f = Sum i=1,...,k Mi

mit k > 0, wobei Mi := Prod j=1,...,m xi j  j mit m > 0	mit

x  für  aus B wie folgt:

{ x		falls  = 1

x  :=	{						(vgl. Minterme)

{ nicht-x	falls  = 0

Schaltungskosten:	µ = d = x 1  1 ... x t  t.

Setze K (d) = t – 1		(t – 1 Multiplikationen)	!!!

d = µ 1 + ... + µ k.

Kosten:	K (d) = (k – 1) + Sum j =1,...,k K (µ j)	(– ist in B gleich +)

Schaltungskosten:	f in DNF, dann ist

K (f DNF) = k – 1 + (n – 1) k = nk – 1

K (DNF) = n k - 1

Bsp:

fDNF = x1 nicht-x2 x3 x4 + x1 nicht-x2 nicht-x3 x4 + x1 x2 x3 x4 + nicht-x1 nicht-x2 nicht-x3 x4 + nicht-x1 nicht-x2 x3 x4

f Res = nicht-x 2 x 4 + x 1 x 3 x 4		nach Resolution		(vgl. 2.2)

K (DNF) = 4  5 – 1 = 20 – 1 = 19

K (f Res)	=	K (d)

=	K (nicht-x 2 x 4 + x 1 x 3 x 4)

=	(k – 1) + (# Mult erster Summand) + (# Mult zweiter Summand)

=	(2 – 1) + 1 + 2					–# – Anzahl

=	1 + 1 + 2

=	4

Implikant	µ für f: B n -> B (Schreibeweise µ  f), falls aus µ (x) = 1 folgt: f (x) = 1.

Primimplikant:	PI (abgekürzt)

Minimaler Implikant, d.h. wenn keine echte Verkürzung ex., die noch

Implikant ist.

Darstellung über PI ist nicht eindeutig. (?)

Bem:	(1)	Minterme sind Implikanten für f.

(2)	µ Implikant und m Minterm, wobei µ Verkürzung von m ist. Dann gilt:

m  µ, d.h. m ist Implikant von µ.

(3)	Karnaugh-Diagramm:

Rechteckige Blöcke entsprechen Implikanten.

Maximale rechteckige Blöcke entsprechen Primimplikanten.

Satz Disjunktive Form / Implikanten:	Sei f: B n -> B und d = µ 1 + ... + µ k Disjunktive Form

mit minimalen Kosten.

Dann sind alle µ j Primimplikanten.

Quine – McCluskey:	Eingabe: Funktionstabelle ( x, f (x) ), x aus B n, f Boolesche Funktion.

Ausgabe: Darstellung durch Primimplikanten PI (f).

(1)	Berechne Q n := Menge der Minterme ("=1") aller einschlägigen Indizes von f;

j := n;

PI (f) := { };

(2)	Solange Q j nichtleer:

2a)	   j := j – 1;

2b)	   Q j := {µ | Ex. i mit x i, nicht-x i nicht aus µ und µ x i, µ nicht-x i aus Q j+1}

2c)	   P j+1 := {µ aus Q j+1 | Ex. keine Verkürzung von µ in Q j}

2d)	   PI (f) := PI (f) vereinigt P j+1

Umgangssprachlich:

Bestimmung aller Primimplikanten

Kostenminimale Auswahl von Primimplikanten durch Matrixverfahren (s.u.)

Aufwand:	O (3 n  n 2) worst case (n Variable, ca. 3 n/n Primimplikanten)

(vgl. auch R. Klar, "Digitale Rechenautomaten", S. 64)

Matrixverfahren Bsp:	f:B 4 -> B in DNF mit

Kosten: K (f DNF) = n k – 1 = 4  7 – 1 = 27

(1)	Gruppiere nach Anzahl der negativen Literale:

|  | Anzahl Negationen | Literale | Einschlägiger Index i | i in Dezimalschreibweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 | 11 13 14 |
|  | 2 |  | 0 1 1 0 1 1 0 0 | 6 12 |
|  | 3 |  | 0 1 0 0 | 4 |
|  | 4 |  | 0 0 0 0 | 0 |

Resolution für Terme in benachbarten Gruppen:

|  | Anzahl Negationen | Literale | Minterm-Nummern |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 11 | } P 4 |
|  | 1 |  | 6, 14 12, 13 12, 14 | } } } Q 3 |
|  | 2 |  | 4, 6 4, 12 | } } |
|  | 3 |  | 0, 4 | } |

|  | Anzahl Negationen | Literale | Minterm-Nummern |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 11 12, 13 | } P 4 |  |
|  |  |  |  | } P 3 |  |
|  | 2 |  | 4, 6 | } Q 2 | = P 2 |
|  | 3 |  | 0, 4 | } P 1 |  |

4 Primimplikanten.

f = x 1 nicht-x 2 x 3 x 4 + x 1 x 2 nicht-x 3 + x 2 nicht-x 4 + nicht-x 1 nicht-x 3 nicht-x 4

Also Anzahl der Terme: k = 4

Kosten:

K (f) = (k – 1) + 3 + 2 + 1 + 2 = (4 – 1) + 8 = 3 + 8 = 11

(2)	Das folgende System ist minimal:

|  |  | i | Minterme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | { PI { { { | x 1 nicht-x 2 x 3 x 4 x 1 x 2 nicht-x 3 x 2 nicht-x 4 nicht-x 1 nicht-x 3 nicht-x 4 | 0 0 0 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0 | 0 1 1 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 |

(Mindestens) eine 1 in jeder Spalte.

Aufwand von Schritt (2):

Problem der minimalen Überdeckung (Überdeckunsmatrix) ist NP-vollständig und

sehr zeitaufwendig!!