## 2.5 Hazards in Schaltnetzen

Fan-In		Anzahl der Inputs eines Gatters

Problem: Fan-In-Signale x i haben verschieden lange Laufzeiten

Fan-Out	Anzahl der Inputs, mit denen der Output eines Gatters verbunden ist

statischer Hazard	Unerwünschte Änderung des Funktionswertes bei Inputänderung, also:

f: BnB behalte beim Übergang von a nach b seinen Wert, d.h. f (a) = f (b).

Wenn es dann ein c gibt, das mit a und b an gemeinsamen xi übereinstimmt und mit a ka

Literale, mit b kb Literale gemeinsam hat, ka + kb > n und wenn gilt:   f (c)  f (a).

dynamischer Hazard	Unerwünschtes, zeitlich begrenztes Flimmern vor Änderung des

Funktionswertes

Wenn bei f (a)  f (b) ein Flimmern beim Schalten auftritt, d.h. das Ausgangssignal soll sich

tatsächlich ändern, die Veränderung stellt sich aber erst nach einem gewissen Flimmern ein.

| Bsp | statischer Hazard für f (x) = x 1 x 3 + x 2 3 a = 110, b = 101, c = 100 mit ka = kb = 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | f (a) = f (b) = 1; f (c) = 0. Skizze: |  |

Hazards ermitteln	Karnaugh (zyklisches Diagramm)

Wähle alle kürzesten Wege aus.

Wenn nicht alle Elemente dengleichen Wert haben: Statischer Hazard!

FAZIT In Blocks tritt kein Hazard auf.

Bsp	f (x) = x 1 x 3 + x 2  3

|  |  | Wege von x 3: ACE kürzer ABDE länger (wegen Negation) | f (x) = x 1 x 3 + x 2 3 + x 1 x 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ausräumen durch Aufschreiben aller Primimplikanten:

Benutzt man alle PI, werden statische Hazards vermieden; benutzt man gekürzte Funktion,

können Hazards auftreten.

Satz statischer Hazard / PI:	Hinreichendes Kriterium, aber nicht notwendiges.

In eineme Schaltnetz S für eine Boolesche Funktion f in Disjunktiver Form gibt es keine statischen Hazards, wenn die Und-Gatter von S die Primimplikanten 1:1 darstellen, d.h. jedes Und-Gatter realisiert einen PI von f und jedem PI von f entspricht ein Und-Gatter in S.