# Kapitel 2: Spezielle Schaltnetze

## 2.1 Beispiele von Schaltnetzen

NOR- bzw. NAND-Gatter reichen, um Boolesche Funktion aufzubauen (sind vollständig):

Bsp:	(Vorbereitung zur Addition)

|  |  | Dasselbe mit NANDs: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Bew:	NAND bedeutet (nicht-x) (nicht-y)

XOR

= x (nicht-y) + (nicht-x) y

= x (nicht-x + nicht-y) + y (nicht-x + nicht-y)

= x nicht-(x y) + y nicht-(x y)

= nicht-[nicht-(x nicht-(x y))] + nicht-[nicht-(y nicht-(x y))]

= nicht-[nicht-(x nicht-(x y)) nicht-(y nicht-(x y))]	de Morgan

NAND

Ziel:	Schaltung für die Addition von 16-Bit-Zahlen x = x15 ... x0 und y = y15 ... y0. Die Summe ist

x + y = z16 ... z0	(Überlauf)

Aufwand:	Es gibt 2 32 > 10 9 Werte im Definitionsbereich, etwa die Hälfte mit dem Wert 1:

17  2 31 Terme in der DNF.

3,4  10 10 Minterme.

Reduzieren mit exponentieller Laufzeit,

NP-vollständig.

Majoritätsfunktion:	maj (x1, y1, r0) := x1 y1 + r0 (x1  y1)

praktischer Ansatz:	Rekursive Addition mit XOR.

Binärsystem: x = x n-1 ... x 0 und y = y n-1 ... y 0 mit xi, yi aus B.

a)	Berechne	x0  y0 = z0

x0 y0 = r0	Übertrag

b)	Berechne x1  y1  r0 = z1, r1 = maj (x1, y1, r0)

|  | x | y | r | z | r = maj (x, y, r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1 |

HA	Halbaddierer

|  |  | später auch |  |
| --- | --- | --- | --- |

VA	Volladdierer

|  |  | später auch |  |
| --- | --- | --- | --- |

Addition mit VA:	4 Bit

Braucht n ( + 1) Takte für zwei n-Bit-Zahlen.

Verbesserungsmöglichkeiten	klassischer Stellenaddition:

Klassische Stellenaddition ist seriell.

(a)	Zahlbeschreibung mit redundantem System

(b)	Pipeline-Ansatz parallel (Skizze unten)

(c)	Beschleunigung der Übertragsrechnung CLA (s.u.)

Pipeline-Ansatz:	Taktstrom -->

|  |  | V – Verzögerung um einen Takt |
| --- | --- | --- |

Aufwand:	Netz aus Volladdierern:

Übertrag wandert von rechts nach links, d.h. im allgemeinen n Schritte

(n für n Takte bei n Bit, also p Summen in (n + p – 1) Takten)

CLA	Carry Look Ahead	erlaubt, den Übertrag sofort zu gewinnen

r 0 gegeben. Eingabe x und y mit

x n-1 ... x 0

y n- 1 ... y 0

r n	r n-1 .... r 0

______________________

r1	= x0 y0 + r0 (x0  y0)

r2	= x1 y1 + r1 (x1  y1)	=	x1 y1 + x0 y0 (x1  y1)+ r0 (x0  y0) (x1  y1)

...

r i	= x i-1 y i-1 + r i-1 (x i-1  y i-1)

= x i-1 y i-1 + x i-2 y i-2 (x i-1  y i-1) + ... + r 0 Produkt k=0,...,i-1 (x k  y k)

Abkürzende Schreibweise:

Passage:	p i := x i  y i		p i = 1  =>  r i weiterleiten

Generation:	g i := x i  y i		g i = 1  =>  r i+1 erzeugen

Also:	r 0 gegeben und

r 1	= g 0 + r 0 p 0

...

r i	= g i-1 + g i-2 p i-2 + ... + g 0 p 1 ... p i-1 + ... + r 0 p 0 ... p i-1

Schaltbild zum CLA (n = 4):