## 2.2 Vereinfachung von Schaltnetzen

Resolutionsregel:	Kommen in der DNF 2 Summanden vor, die sich in genau 1 Variablen

unterscheiden (also xi, nicht-xi), so können sie ersetzt werden durch ihren

gemeinsamen Teil.

Bsp:	a) x1 x2 x3 + x1 nicht-x2 x3 = x1 x3 (x2 + nicht-x2) = x1 x3  1 = x1 x3

b) x1 nicht-x2 x3 x4 + x1 nicht-x2 nicht-x3 x4 + x1 x2 x3 x4 + nicht-x1 nicht-x2 nicht-x3 x4 + nicht-x1 nicht-x2 x3 x4

I		II			III		IV			V

x1 nicht-x2 x4 + nicht-x2 nicht-x3 x4 + x1 x3 x4 + nicht-x1 nicht-x2 x4 + nicht-x2 x3 x4

(1)	(2)		     (3)		(4)		(5)

nicht-x2 x4 + nicht-x2 x4 + x1 x3 x4

(a)		(b)	   (c)

Dabei gilt:

|  | (1) ergibt sich aus I, II (2) aus II, IV (3) aus I, III (4) aus IV, V (5) aus I, V | (a) ergibt sich aus (1), (4) (b) aus (2), (5) (c) aus (3) |
| --- | --- | --- |

Es folgt: f = nicht-x2 x4 + x1 x3 x4

WICHTIG:	Die Resolutionsregel darf mehrfach auf einen Summanden

angewendet und auch iteriert werden!

Karnaugh-Diagramm	K-Diagramm

zu f: Bn -> B mit n aus {3, 4} ist graphische Darstellung der Funktionstabelle

von f wie folgt:

0-1-Matrix der Größe		2 x 4 (n = 3)

bzw.	4 x 4 (n = 4)

mit Spalten: mögliche Belegungen von x1 und x2

und Zeilen: mögliche Belegungen von x3 bzw. x3 und x4.

Reihenfolge der Beschriftung: Zwei zyklisch benachbarte Spalten oder Zeilen

unterscheiden sich in genau 1 Komponente:

|  |  |  | n = 4 |  |  |  |  |  | n = 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1x2 |  |  |  |  |  | x1x2 |  |  |
|  | x3x4 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | x3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|  | 00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Regel:	Jede 1 muß von mind. einem Block überdeckt werden.

Ziel: Möglichst große 2 k-Blöcke.

Dann folgt:	Ein Block mit 2 k Einsen liefert einen Term mit (n – k) Variablen.

Karnaugh-Bsp:	f = x1 x3 x4 + nicht-x2 x4

nicht-x1		x1

|  | x3x4 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nicht-x3 und nicht-x4 | 00 |  |  |  |  |  |
| nicht-x3 und x4 | 01 | 1 |  |  | 1 | ergibt f = x1x2x3 + nicht-x2 x4 |
| x3 und x4 | 11 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| x3 und nicht-x4 | 10 |  |  |  |  |  |

|  | x3x4 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nicht-x3 und nicht-x4 | 00 | 1 |  |  | 1 |  |
| nicht-x3 und x4 | 01 |  | 1 | 1 |  | ergibt f = x2x4 + nicht-x2 nicht-x4 |
| x3 und x4 | 11 |  | 1 | 1 |  |  |
| x3 und nicht-x4 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |

Don't care	d	bei Karnaugh:	Falls f nicht total ist, sondern partiell, ergänze um d's.

Bsp:	f : {0, ..., 9}-> B mit

{1,	falls x aus {1, 5, 8, 9}

f (x) =	{

{0	sonst

Bsp:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 | f (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 ... | 0 ... | 0 ... | 1 ... | 1 0 ... 0 |

das zugehörige Karnaugh-Diagramm:

|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  | 1 |  | ohne don't care |
|  | 01 | 1 | 1 |  | 1 |  | f (x) |
|  | 11 |  |  |  |  |  | = nicht-x1 nicht-x3 x4 |
|  | 10 |  |  |  |  |  | + x1 nicht-x2 nicht-x3 |

|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  | d | 1 |  | mit d's |  |
|  | 01 | 1 | 1 | d | 1 |  | f (x) |  |
|  | 11 |  |  | d | d |  | = nicht-x3 x4 |  |
|  | 10 |  |  | d | d |  | + x1 |  |

Gray-Code:	Benachbarte Codewörter unterscheiden sich in genau einer Stelle

(wie die Beschriftung der Karnaugh-Diagramme)

Bsp:	Gray-Codes der Ziffern 0 bis 9:

|  | x | Gray-Code (x) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0000 |  |
|  | 1 | 0001 | nicht eindeutig! |
|  | 2 | 0011 |  |
|  | 3 | 0010 |  |
|  | 4 | 0110 |  |
|  | 5 | 0111 |  |
|  | 6 | 0101 |  |
|  | 7 | 0100 |  |
|  | 8 | 1100 |  |
|  | 9 | 1000 |  |

Bemerkung:	K-Diagramme für n = 5 oder n = 6 denkbar:

|  | n = 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x5 | = | 0 |  |  | x5 | = | 1 |  |

n = 6: Vier Flächen.

n > 6: Quine und McCluskey (vgl. 2.3)